1	Kompakter Grenzschalter zur Detektion leitfähiger Flüssigkeiten, Schlämmen und Pasten mit folgender Ausrüstung:

Gehäuse:			Aluminium

Schutzart IP 66

Prozessanschluss:		Gewinde G ¾" A aus 1.4571, SW 36

Werkstoff-Armatur:		Edelstahl 1.4571

Einschweißstück:		Edelstahl 1.4571

Isolationsmaterial:		Teflon

Druckfest:			max. 10 bar

Betriebstemperatur:		max. 100°C (130°C bei Reinigung)

Hilfsenergie:			Allstromelektronik

19...253 V AC

19...200 V DC

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				FTW 360