1
Kompakt-Ultraschall-Füllstandmessumformer mit folgender Ausrüstung:

- einfache Messstellendokumentation aller Gerätedaten im pdf-Format über FieldCare Device Setup

- menügeführte Klartextbedienung mit optionalem, 4-zeiligem Vor-Ort-Display VU331


- Hüllkurvendarstellung auf optionalem Vor-Ort-Display VU331


- fernbedienbar über HART-Kommunikation


- Linearisierung (Höhe/Volumen) für beliebige Behälterformen mit max. 32 Stützpunkten


- frei einstellbarer Messbereich


- integrierter Temperatursensor zur automatischen Korrektur der Schalllaufzeit


- ausrichtbares Aluminiumgehäuse IP66/68


- 2-Draht Speisung


- 10,5 V DC Speisung (4-Draht-Option) - Batterie-/Solartauglich


- kostenlos mitgeliefertes PC-Bedienprogramm "FieldCare Device Setup" für


  komfortable Bedienung, Diagnose, Messstellendokumentation


- hohe chemische Beständigkeit bei aggressiven Medien



optional


- Vor-Ort-Display VU331


- abgesetzte Anzeige und Bedienung (20m)


- digitale Kommunikation Profibus PA oder Foundation Fieldbus (FF)


- Zertifikate
ATEX II 1/2G und 2G; EEx ia II C T6




ATEX II 1/2G und 2G; EEx d (ia) II C T6 für Zone 1 bzw. Zone 0/1
Befestigung:


Gewinde G 2“

Werkstoff:


Schallwandler: PVDF (EPDM), Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet

Temperatur:


-40...+80°C (Prozess o. Umgebung)

Prozessdruck:


0,7 ... 3 bar abs.

Versorgung: 


2-Draht:14-36V DC; 4-Draht:10.5-32V DC, 90-253V AC

Messbereich:


0,35 ... 8 m

Schutzart:


IP66/68 (Sensor u. Gehäuse)

Ausgänge:


analog 4...20 mA füllstandsproportional, HART-Kommunikation

Genauigkeit:
( 2mm bzw. ( 0.2% (größere Wert) bezogen auf eingestellten Messbereich

Auflösung:


1 mm

z.B. Fabr.:


Endress + Hauser

Typ:



FMU 41

