1	Temperatur-Transmitter (2-Draht) mit festem Messbereich als Hutschienengerät

Eingang:			Thermoelemente Typ J, K, N, R, S, T

Ausgang:			1 x 4...20 mA

Galvanische Trennung:		U = 3,7kV (Eingang/Ausgang)

Messbereich:			wählbar aus verschiedenen, fest voreingestellten Bereichen:

z.B. für Typ J: 0 … 150°C; 0 … 1000°C

z.B. für Typ T: -50 … +200°C

Montage:			Hutschiene, 22,5 mm

Umgebungstemperatur:		-40...85°C

Optional:			ATEX II1G EEx ia IIC T4-T6

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				TMT128