1
Ultraschallsensor zur berührungslosen Füllstandmessung mit folgender Ausrüstung:

- Sensor aus PVDF für hohe chemische Beständigkeit bei aggressiven Medien wie Säuren und Laugen

- integrierter Temperaturfühler zur automatischen Korrektur der Schalllaufzeit

- geeignet für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Option) 

- witterungsbeständig und überflutungssicher IP68

- automatische Sensorerkennung in Verbindung mit Messumformer Prosonic S FMU90

- Selbstreinigungseffekt der Sensormembran
- Überflutungshülse (Option)

Befestigung:


Gewinde G 1" (incl. Befestigungsmutter aus PA)

Werkstoff:


PVDF
Temperatur:


-40°C bis +80°C

Druck:



0,7 ... 4 bar abs.

Messbereich:


0,07 … 3 m in Flüssigkeiten




0,07 … 1,2 m in Feststoffen

Blockdistanz:


7 cm

Schutzart:


IP 68, überflutbar

Ex-Schutz:


ATEX II 2G, Ex ma II T6 für Zone 1 (Option)




ATEX II 1/2D für Zone 20/21 (Option)

Anschlusskabel:

5 m; (Option: 10/15/20/25/30 m), verlängerbar bis 300 m

Auflösung:


+/-1 mm (Idealbedingungen)

z.B. Fabr.:


Endress + Hauser

Typ:



FDU 90
