# 1  	Durchflussarmatur

für den Einbau von bis zu drei 120mm Sensoren für pH, Redox, Leitfähigkeit oder Sauerstoff (analog oder Memosens) in Rohrleitungen „Bypass“ oder „Inline, mit folgender Ausrüstung:

- Elektrodeneinbau mit Pg 13,5

- Abschraubbare Kappe zur einfachen Kalibrierung und Reinigung ohne Sensorausbau

- Nachträglicher Anbau eines Elektrolytvorratsgefäßes bzw. einer Reinigungsvorrichtung möglich

Prozessanschluss: 		je nach Ausführung G1“, NPT 1“

Mediumsberührende

Werkstoffe

- Armatur: 			PP-H

- O-Ringe: 			Viton/FPM

- Potenzialausgleichsstift:	CPA250-A00/01/02/03/30: Titan oder Edelstahl 1.4571

CPA250-A04/05: Ohne Potenzialausgleichsstift für Memosens-Sensoren

Elektrodenschaftlänge: 		120 mm

Elektrodeneinbauplätze: 	max. 3

Druck- und Temperaturbereich:	6 bar bei 20°C und drucklos bei 80°C

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CPA 250