Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Ultraschall Durchflussmessgerät zur Messung von Flüssigkeiten in Wärmemengenapplikationen gemäß MI-004:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- Feldgehäuse in Kompaktausführung

- Genaue und zuverlässige Inline Messung des Volumenflusses

- Kombinierbar mit Endress+Hauser EngyCal RH33 oder beliebigen Wärmemengenzähler

- Robustes Industriedesign

- Zulassung DGRL/PED/MI-004

Option:

- Geeicht nach MID MI-004

Bauform: 			Kompaktgerät, Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer

Messbereich: 			_____  m³/h

(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 	DN ____ (Bitte benennen, erhältlich in DN50…DN150)

(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe www.de.endress.com/Applicator)

Baulänge:			Gem. DIN EN 1434-2

Prozessanschluss: 		Rostfr. Stahl, loser Blechflansch EN1092-1 (DIN2501)
ODER	Rostfr. Stahl, loser Flansch EN1092-1 (DIN2501)
ODER	Rostfr. Stahl, Flansch EN1092-1-B1 (DIN2501)
ODER C-Stahl, loser Flansch EN1092-1 (DIN2501)

ODER C-Stahl, loser Blechflansch EN1092-1 (DIN2501)

Nenndruck: 			PN10/PN16/PN25 (je nach Prozessanschluss und Nennweite)

Eichfähigkeitszulassung: 	MID MI-004 Class 2, Wärmemengenzähler

Gehäuse Messumformer:	Alu-Druckguss, beschichtet

Schutzart Messumformer:	IP66/67

Schutzart Messaufnehmer: 	IP66/67

Anzeige: 			Ohne

ODER Sichtfenster (Überprüfen der Status LED zu Spannungsversorgung und Fehlmeldung)

Bedienung:	Kommunikation

ODER Ohne Kommunikation (für eichfähige Anwendungen)

Messabweichung: 		+/- 0,5% v.M.

ODER	+/- 2,0% v.M.

ODER	Zulassung gemäß MID MI-004 der Europäischen Messgeräterichtlinie und somit einsetzbar im eichpflichtigen Verkehr.

Messdynamik: 		über 200:1

Ein-/Ausgänge:	1x Impuls-/Frequenzausgang 
1x Impulsausgang (für eichfähige Anwendungen)

Einlaufstrecke:	5xDN (gemäß DIN EN1434-1:2016)

Auslaufstrecke:	3xDN (gemäß DIN EN1434-1:2016)

Hilfsenergie: 			24 VDC

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser Prosonic Flow E Heat