1	kontinuierliche Füllstandmessung, ausgeführt als Doppelstabsonde zur kapazitiven kontinuierlichen Füllstandmessung mit folgender Ausrüstung:

- kein Kundenabgleich erforderlich, voreingestellt ab Werk auf bestellte Sondenlänge     
  (0…100%)

- hohe Beständigkeit bei Säuren und Laugen durch Sondenstäbe aus Kohlefaser

- optimierte Lagerhaltung durch einfache Kürzung der Sondenstäbe vor Ort

- sichere Funktion unabhängig von Behältergeometrie und Behältermaterial

Bauform:			Doppelstabsonde, Kompaktaufnehmer mit Anschlussgehäuse

Prozessanschluss:		Gewinde 1 1/2" A

Werkstoffe

- Sondenstab:			Edelstahl 316L oder Kohlefaser CFK

- Isolation:			PP

- Gewinde:			PPS

- Abstandhalter:			PP

- Sondenkürzungssatz:		PP

Sondenlänge:			150 … 2500 mm

Prozesstemperatur:		-40°C...+100°C

Prozessdruck:			-1 … +10bar

Mediumsleitfähigkeit:		> 30µS/cm

Signalübertragung:		4…20mA

Zulassung:			ATEX II 3G EEx nA IIC T6, WHG

Schutzart:			IP 66 NEMA4X

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				FMI21