1	Temperatur-Kopftransmitter (2-Draht) mit festem Messbereich zur Montage im Anschlusskopf Form DIN B

Eingang:			1 x PT 100 in 3- oder 4-Leiterschaltung

Ausgang:			1 x 4...20 mA

Galvanische Trennung:		U = 3,7kV (Eingang/Ausgang)

Messbereich:			wählbar aus verschiedenen, fest voreingestellten Bereichen:

z.B.

-30...+60°C, -20...+20°C, -20...+60°C, 0...+50°C, 0...100°C

Montage:			im Anschlusskopf Form DIN B

Umgebungstemperatur:		-40...85°C

Optional:			ATEX II1G EEx ia IIC T4-T6

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				TMT187