1
Zwei-Kanal Temperaturkopftransmitter (2-Draht) mit PROFIBUS® PA-Protokoll
Eingang:


2 x Pt100 in 2-,3- Leiterschaltung oder 
1 x Pt100 4-Leiterschaltung

Alternativ:





Pt200, Pt500; Pt 1000 nach IEC 60751





Ni100, Ni1000 nach DIN 43760





Pt50, Pt100, Cu50. Cu100 nach GOST




Alle gängigen Thermoelemente nach IEC 584

Ausgang:


PROFIBUS-PA

Galvanische Trennung:

U = 2KV (Eingang/Ausgang)

Messbereich:


-200...+850°C (Pt100 IEC60751), Mindestmessspanne 10°C 

Montage:


 im Anschlußkopf Form DIN B

Umgebungstemperatur:

-40...85°C

Optional:


ATEX II1G EEx ia IIC T4-T6





ATEX II3G EEx nA II T4-T6




Aufsteckbares Display TID10

z.B. Fabr.:


Endress + Hauser

Typ:



TMT84

