Digitaler Schlammspiegelsensor

für die Erfassung von Trennzonen und Schlammspiegel in Absetzbecken und Behältern

- Sensor mit Wischer zur Entfernung anhaftender Verschmutzung

- Sensor wird beim Anschluss an Messumformer (Liquiline CM442/CM444) 
ohne Neustart angemeldet 
- Intelligenter Sensor, alle Kenndaten und Kalibrierwerte sind im Sensor gespeichert

- Ausblendung von Bereichen, in denen die Trennzone nicht erwartet wird.

- Unterschiedliche Bewertung der empfangenen Signalstärken

- Auswahl in der Bewertung der steigenden oder fallenden Signalflanke

- Örtlich unterschiedliche Verstärkung des Sensorsignals, z. B. bei Schlammwolken

- Definition eines Bereiches (Fenster) über und unter der Trennzone.

Messprinzip: 			Ultraschallsensor

Frequenz: 			657 kHz unter einem Winkel von 6°

Messbereiche: 			0,30...10 m

Messabweichung:		0,035m bei 3m

Temperaturmessbereich: 	1°C...+50°C

Temperatur/Druck: 		0 ... 6 bar absolut

Werkstoffe: 			ABS, Epoxidharz

Gewicht:			1,02 kg

Kabellänge: 			15 m, verlängerbar auf max. 100m

Anschluss: 			Gewinde G 1/ NPT 3/4“

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				CUS71D-