Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Auswertegerät Schalttafeleinbau / Feldgehäuse

Anzeigegerät mit Messumformerspeisung 24V DC für aktive und passive Zweileitergeräte

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

-1 Kanal, skalierbar..

- Bargraph

- Display 7-stellig.

- RS232-Schnittstelle und Bediensoftware ReadWin 2000.

- Min-/Max-Wert Speicher.

- Bedienung: Drehrad, 4x Statuseingang.

- Pumpensteuerfunktion.

Zulassung			Ex-freier Bereich

(ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC)

(WHG Überfüllsicherung)

Eingang:			1x 0/4.20mA EIN

Ausgang			4x Relais SPDT Grenzwert

4x Relais SPDT Grenzwert + 1x Analog U,I

8x Relais SPDT Grenzwert+1x Analog U,I

Auswertung			keine

(1x Impuls + Integration + Linearisierung für offene Gerinne)

Hilfsenergie:			90-250VAC

(20-36VDC, 20-28VAC)

Gehäuse			Schalttafel 96x96mm

(Feldgehäuse IP65)

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				RIA452

Mögliches Zubehör :

Überspannungsschutz für die Versorgungsleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Versorgungsspannung 90-230V (+/-10%)

(Versorgungsspannung 10-55V (+/-20%))

Überspannungsschutz für die Signaleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Messsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF

Schutzgehäuse Feldmontage für HAW 562-Überspannungsschutz

mit eingebauter Tragschiene zum Einbau von bis zu vier HAW562-Geräten, Erdanschluss, GORE-TEX Filter, 2 Plombierschrauben und 4 Kunststoff Kabeleinführungen M20; Feldgehäuse aus Aludruckguss, 100x160mm,epoxidbeschichtet,

Schutzart 			IP66/NEMA4x