Multiparameter-Messumformer für die Analysenmesstechnik

zur Überwachung und Steuerung von verfahrenstechnischen Prozessen. Mit dem 4-Draht-

Messumformer können folgende Parameter gemessen werden:

pH, Redox, Leitfähigkeit, Trübung/ Feststoffgehalt, Nitrat, Ammonium, gelöster
	Sauerstoff, SAK, Chlor, Kalium, Chlorid

Beim Anschluss von digitalen Sensoren mit Memosens-Protokoll (geöffneter Standard) wird der Sensor automatisch erkannt und der Messumformer lädt selbstständig die dazugehörige Software. Möglichkeit der Parameteränderung ohne Hardwareänderung im laufenden Betrieb.

- Automatische Temperaturkompensation

- einfache und intuitive Bedienung durch Bedienkonzept via Navigator und Softkeys

- transflektives grafisches Display (hoher Kontrast auch bei heller Umgebung)

- individuelle Messwertdarstellung programmierbar

- integrierter Stromausgangssimulator

- Signalisierung des Fehlerfalles zusätzlich durch rote Displaybeleuchtung

- Kundenspezifische Alarmkonfiguration für Alarmkontakt und Fehlerstrom

- Logbuchfunktion (Daten-, Ereignis- und Programmlogbuch) und Datenlogger mit 	 	   Kalibrierhistorie

- Übertragen kompletter Konfigurationen, Datensicherung und Softwareupdate durch SD-Karte

- zuverlässige Wärmeabfuhr ohne Lüfter

Bauform: 			Feldgehäuse für Wand- und Rohrmontage (bis 61mm)

Mastbefestigungssatz 71096920 (optional)

Eingang: 	1-Kanal-Variante:

störsicherer MEMOSENS Eingang mit digitaler Übertragung

aufrüstbar mit 2. Eingang für einen weiteren Parameter

2-Kanal-Variante:
				Zwei störsichere MEMOSENS Eingänge mit digitaler Übertragung

weitere Kanäle aufrüstbar

Ausgänge:			2 Ausgänge 0/4...20 mA, aktiv, potenzialgetrennt gegen

Sensorstromkreise und gegeneinander,

für Hauptmesswert und Temperatur-Wert

aufrüstbar mit 2 weiteren Ausgängen 0/4…20 mA

Feldbuskommunikation aufrüstbar

Kontakte: 			1 Alarmkontakt

aufrüstbar mit 2 weiteren Grenzkontakten

Messbereich:			abhängig vom angeschlossenen Sensor

Stör-Festigkeit/-Aussendung: 	gemäß EN 61326-1:2006

Überspannungsschutz: 		nach EN 6100-4-5

Hilfsenergie: 			100 ... 230 V AC ± 15%, 50/60 Hz

24 V AC/DC +20/ -15%, 50/60 Hz

Schutzart:			IP 66/67, Dichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit nach NEMA 4X

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				Liquiline CM442

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer