# 1  	Durchflussarmatur

Bis zu drei Elektrodeneinbauplätzen für pH-/Redox-Sensoren bzw. für den Einbau in Rohrleitungen „Bypass“ oder „Inline, mit folgender Ausrüstung:

- Elektrodeneinbau, Anschlussgewinde G1

- Potenzialausgleichsstift serienmäßig eingebaut in Hastelloy C4 bzw. Tantal

- Integrierter Probenahmeanschluß

- Nachträglicher Anbau eines Elektrolytvorratgefäßes bzw. einer Sprüh- und Ultraschallreinigung möglich

Prozessanschluss: 		Schweißstutzen für DN25 Rohranschluß (Ø 28 x 1,5)

Flansch DN 25, PN 16

Flansch ANSI 1“, 150 lbs

Flansch JIS 10K 25A

Gewindeanschluß (F)NPT 1/2

Mediumsberührende

Werkstoffe

- Durchflußgefäß: 		PVDF / Edelstahl 1.4404

- Blindstopfen: 			PEEK

- Potenzialausgleichsstift:	Hastelloy C4 oder Tantal

- O-Ringe: 			EPDM / Viton / Chemraz / Fluoraz

- Stoßschutzbolzen		PVDF / Edelstahl 1.4401

Nicht-mediumsberührende

Werkstoffe

-Schutzkappe			PES

-Überwurfmutter		Edelstahl 1.4301

Elektrodenschaftlänge: 		120 mm

Elektrodeneinbauplätze: 	max. 3

Druck- / Temperaturbereich:	bei PVDF: max. 8 bar bei 50 ºC / 0…120°C

bei Edelstahl 1.4404: max. 10 bar / -15…+150°C (EPDM 140°C)

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CPA 240