1  	Sauerstoff- und Temperatur Messumformer mit folgender Ausrüstung:

- Sauerstoffgehalt und Sättigungsindex umschaltbar

- mit integrierter Temperaturmessung

- zweizeiliges Display für Messwert und Temperatur

- übersichtliche Menüstruktur mit Klartextbedienung (6 Sprachen)

- Einknopf-Kalibrierung über CAL-Taste ohne Geräteöffnung.

- Integrierter Stromausgangssimulator

- Kundenspezifische Alarmkonfiguration für Alarmkontakt und Fehlerstrom

Optional mit Sensor-Live-Check und weiteren Überwachungsfunktionen (Plus-Paket)

Bauform: 			Feldgehäuse IP 65 mit separatem Anschlussraum

Eingang: 			Sauerstoff und 3 Leiter für Pt 100

Ausgänge

- Analog: 			für Sauerstoff-Wert

0/4...20 mA galv. Getrennt, frei programmierbar

´				als Option für Temperatur-Wert

- Optional: 			Hart oder Profibus PA

Kontakte: 			1 Alarmkontakt

als Option 2 oder 4 Grenzkontakte

Störfestigkeit: 			gemäß EN 50082-2:1995

Überspannungsschutz: 		nach EN 6100-4-5

(Blitzschutz)

Hilfsenergie: 			230V, 50/60 Hz

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				COM 253

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer