1  	Chlor/Chlordioxid- und Temperatur Messumformer mit folgender Ausrüstung:

- Chlor- und Chlordioxidmessung über Software umschaltbar

- zweizeiliges Display für Messwert und Temperatur bzw. pH oder Redox

- übersichtliche Menüstruktur mit Klartextbedienung (6 Sprachen)

- Einknopf-Kalibrierung über CAL-Taste ohne Geräteöffnung.

- Integrierter Stromausgangssimulator

- Kundenspezifische Alarmkonfiguration für Alarmkontakt und Fehlerstrom

- Optional mit automatischer pH-Kompensation

- Optional mit Stromeingang zur Reglerabschaltung bei Durchflussunterschreitung oder

gänzlichem Ausfall im Hauptstrom bzw. zur Regler-Störgrößenaufschaltung

- Optional HART, PROFIBUS PA/DP

- Optional mit Sensor-Live-Check und weitere Überwachungsfunktionen (Plus-Paket)

Bauform: 			Feldgehäuse IP 65 mit separatem Anschlussraum

Eingang: 			für Chlor-/Chlordioxid, Temperatur, pH oder Redox (optional)

Ausgänge

- Analog: 			für Chlor-/Chlordioxid

0/4...20 mA galv. getrennt, frei programmierbar

als Option für Temperatur-Wert

- Optional: 			HART oder PROFIBUS PA/DP

Kontakte: 			1 Alarmkontakt

als Option 2 oder 4 Grenzkontakte

Störfestigkeit: 			gemäß EN 50082-2:1995

Überspannungsschutz: 		nach EN 6100-4-5

(Blitzschutz)

Hilfsenergie: 			230V, 50/60 Hz

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CCM 253

Optionales Zubehör:

- Mikroprozessorgesteuertes Photomoeter zur Kalibrierung des Transmitters

Fabr.:				Endress + Hauser

Typ:				CCM 182

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer