1	Sicherheits- Füllstandgrenzschalter mikroprozessorgesteuert, als Auswertegerät zur kapazitiven Grenzstanderfassung mit folgender Ausrüstung:

- Der Abgleich erfolgt automatisch per Tastendruck

- Eine Schaltpunktverschiebung ermöglicht den sicheren Betrieb bei ansatzbildenden Medien

- störsichere pulsfrequenzmodulierte (PFM) Zweidrahtsignalübertragung

- Kompaktes Gehäuse für platzsparende Montage auf DIN-Hutschiene

Bauform:			Hutschienengerät (45mm)

4 Leuchtdioden

- Grenzsignal/Hysterese

- Störmeldung
				- Betrieb

Zulassung:	ATEX II (1) GD (EEx ia) IIC, WHG

Ausgänge:			potentialfreie Umschaltkontakte

1 Grenzsignalgeber

1 Störrelais (NC oder NO)

Hilfsenergie:			20…35V AC/20…60 V DC
				85…253V AC

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				FTC 325