Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Füllstand-Messwertaufnehmer und Umformer ausgeführt als Kompaktgerät zur kontinuierlichen Füllstandmessung in Lagertanks, offenen Bassins, Pumpenschächten

und Kanalsystemen. Unabhängig von wechselnden Medien, Temperaturänderungen, Gaspolstern und Dämpfen in Behältern.

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

- Radarmessgerät mit Bluetooth und HART Kommunikation, auch für den Ex-Bereich

- Einfacher, sicherer und verschlüsselter drahtloser Fernzugriff

- Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung über eine iOS/Android App

- Vollständiges PVDF-Gehäuse, hermetisch dichte Verdrahtung und komplett vergossene Elektronik

- Optional  im Bestellcode verfügbarer dezentralen Prozessanzeiger zur Parametrierung über HART

- frei einstellbarer Messbereich

- Schutzart IP68/NEMA 4X/6P

mit folgender Ausrüstung:

Zulassung:

Nicht Ex

(ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga)

(ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb)

(CSA C/US General Purpose)

(CSA C/US IS CI.I Div.1 Gr.A-D, AEx ia / Ex ia T4)

(IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb)

Prozessanschluß:	Prozessanschluss Rückseite:

Gewinde G1 ISO228

(Gewinde ASME MNPT1)

Prozessanschluss Vorderseite:

UNI Überwurfflansch DN80

(UNI Überwurfflansch DN100)

(UNI Überwurfflansch DN150)

(Gewinde ASME MNPT1-1/2)

(Gewinde ASME MNPT2)

(Gewinde ISO228 G1-1/2)

(Gewinde ISO228 G2)

Antenne: 			40mm

(80mm)

Werkstoff:			Sensorgehäuse: PVDF

Dichtung: EPDM

Prozessanschluss Rückseite: PVDF

Kabelverschraubung: PA

O-Ring: EPDM

Gegenmutter: PA6.6

Designring: PBT-PC

Prozessanschluss Vorderseite: PVDF

Temperatur:			–40…80 °C

Prozessdruck:			–1…3 bar

Messbereich:			20 m

Kabellänge:			5m

(10m)

(20m)

Schutzart:			IP68/NEMA 4X/6P

Versorgung: 			2-Draht

Ausgang:			2-Draht; 4-20mA HART; HART Konfiguration

(2-Draht; 4-20mA HART; HART/Bluetooth)

Genauigkeit:	 2mm

Auflösung:			1 mm, digital

Fabrikat:			Endress + Hauser

Typ:				FMR20

mögliches Zubehör:

Wetterschutzhaube, Überflutungsschutzhülse, Befestigungsmutter G1-1/2, Befestigungsmutter G2,  Montagebügel ausrichtbar, Montagewinkel für Wandmontage, Ausleger schwenkbar, Deckenmontagebügel, Überspannungsschutz, UNI Flansche, Prozessanzeiger im Feldgehäuse