Anschlussfertige Komplettlösung  Flüssigkeits-Analysepanel  zur 
Trübungsmessung mit Ultraschallreinigung

Bestehend aus:
- Panel für Trübung mit Blasenfalle,
  Abmessungen: H100xB600xT278 mm
- Material Montageplatte: TRESPA;
- Material, medienberührt: PVC-U,
Verrohrung: 
- d25, mit 1 ST Membranventil, 
- 1 ST 3-Wege Ventil am Einlass,
- 1 ST Membranventil,
Prozessanschluss Einlass: 				Prozessanschluss Auslass:
Gewinde Rp1/2"" innen, Edelstahl; 			Gewinde Rp1/2"" innen, Edelstahl.
Druck: max.4 bar
Betriebstemperatur: max. 40°C

- Liquiline Messumformer CM442 mit Klartext-Menübedienung 
  und Memosensprotokoll 
  für Konfiguration, Parametrierung und Diagnose (Datenlogger) inkl.
  1 digitaler Memosenseingang, 2 x 4…20mA Ausgang, 2 x Relais, 100 -230 V,
  inkl. Wetterschutzdach

-Trübungssensor Turbimax CUS52D 		          - Ultraschallreinigung CYR52 
  Messbereich: 0,000 …4000FNU			            zur Beseitigung von Anhaftungen  
  inkl. Durchflussarmatur CUA252

Bemerkung: Eine mindest Anströmung an den Sensor ist nicht erforderlich!

Bestell.Nr: CSOL-PA2WP1 71291904

Anschlussfertige Komplettlösung Flüssigkeits-Analysepanel 
für Wasser Anwendungen.
Panel für pH/Redox (Temperatur), Leitfähigkeit, Trübung, gelöster
Sauerstoff.

Bestehend aus: 
- Material Montageplatte: TRESPA; 
  Abmessungen: H945xB1107xT300 mm;
- Material, medienberührt: 
  PVC-U, Verrohrung: d20, mit Einlass von unten
  links und Auslass nach unten rechts, 
  1 ST Kugelhahn am Einlass, 
  1 ST Membranventil, 1 ST Probenahmehahn, 1 ST 2-Wege Ventil am Auslass,

  Prozessanschluss Einlass: 				Prozessanschluss Auslass:
  Verschraubung Rp 1/2", PVC-U, Prozessanschluss 	Verschraubung Rp 1/2", PVC-U.
  Druck: max.4 bar
  Betriebstemperatur: max. 40°C

- Liquiline Messumformer CM444 mit Klartext-Menübedienung 
  und Memosensprotokoll 
  für Konfiguration, Parametrierung und Diagnose (Datenlogger) inkl.
  4 digitaler Memosenseingang, 6 x 4…20mA Ausgang (HART), 2 x Relais, 100 -230 V,
  Wetterschutzdach

-Trübungssensor Turbimax CUS52D 			- Leitfähigkeitssensor Condumax CLS21D
  Messbereich: 0,000 …4000FNU 			  Messbereich: 10 µS/cm … 20mS/cm
  inkl. Durchflussarmatur CUA252 			  inkl. Kabel und Durchflussarmatur CLA752

- pH-Messung Orbisint  CPS11D				- Sauerstoffsensor (gelöster) Oximax COS61D
  Messbereich: 0 – 14 pH 				  Messbereich: 0 … 20mg/l  O2
  inkl. Kabel und Durchflussarmatur CPA250 		  inkl. Durchflussarmatur COA250

Bemerkung: Eine mindest Anströmung an dem Sensor ist nicht erforderlich!

Bestell.Nr: CSOL-PA3WP1 71308887

Anschlussfertige Komplettlösung  Flüssigkeits-Analysepanel 
für Wasser Anwendungen.
Panel für pH/Redox (Temperatur), Leitfähigkeit, Trübung, gelöster
Sauerstoff, Nitrat. ( Behälter)

Bestehend aus:
- Material Montageplatte: TRESPA; 
  Abmessungen: H1011xB750xT400 mm;
- Material, medienberührt:
  PVC-U, Verrohrung: d20, mit Einlass von unten
  links und Auslass nach unten rechts, 
  1 ST Kugelhahn am Einlass, 
  1 ST Durchflussanzeiger 20-200 l/h, 1 ST Membranventil, 
  2 ST 2-Wege Ventil am Auslass,

  Prozessanschluss Einlass: 			Prozessanschluss Auslass:
  Verschraubung Rp 1/2", PVC-U, 			Verschraubung Rp 1/2", PVC-U,
  Druck: max.4 bar
  Betriebstemperatur: max. 40°C

- Liquiline Messumformer CM444 mit Klartext-Menübedienung 
  und  Memosensprotokoll 
  für Konfiguration, Parametrierung und Diagnose (Datenlogger) inkl.
  4 digitaler Memosenseingang, 6 x 4…20mA Ausgang (HART), 2 x Relais, 100 -230 V,
  Wetterschutzdach

- pH-Messung Orbisint CPS11D			 - Leitfähigkeitssensor Condumax CLS21D
  Messbereich: 0 – 14 pH 			   Messbereich: 10 µS/cm … 20mS/cm
   inkl. Kabel CYK10			  	   inkl. Kabel CYK10

-Trübungssensor Turbimax CUS52D		 - Sauerstoffsensor (gelöster) Oximax COS51D
  Messbereich: 0,000 …4000FNU			   Messbereich: 0,01 … 100mg/l  O2

- optische Nitratmessung Viomax CAS51D
  Messbereich: 0,01… 20 mg/l  NO3-N

Bemerkung: Eine mindest Anströmung an dem Sensor ist nicht erforderlich!

Bestell.Nr: CSOL-PA3WP1 71308870

Anschlussfertige Komplettlösung  Flüssigkeits-Analysepanel 
 zur Messung von freies Chlor mit pH Kompensation

Bestehend aus:
- Material Montageplatte: TRESPA;
  Abmessungen: H660xB410xT400 mm;

- Material, medienberührt: PVC-U,
  Kugelhahn; Rückschlagventil; Schmutzfänger 0,5 mm

Prozessanschluss Einlass: 				Prozessanschluss Auslass:
  Verschraubung Rp 1/2", PVC-U, 				Verschraubung Rp 1/2", PVC-U.
  Druck: max.4 bar
  Betriebstemperatur: max. 40°C

- Liquiline Messumformer CM442 mit Klartext-Menübedienung 
  und Memosensprotokoll 
  für Konfiguration, Parametrierung und Diagnose (Datenlogger) inkl.
  2 digitaler Memosenseingang, 2 x 4…20mA Ausgang (HART), 2 x digital input, 
  2 x digital output , 100 -230 V,

- Chlor- Messung Chlormax CCS142D				 - pH-Messung Orbisint CPS11D 
  Messbereich: 0,01 … 5mg/l; 0,05 … 20mg/l  Cl² 			   Messbereich: 0 – 14 pH
  inkl. Kabel CYK10   						   inkl. Kabel CYK10
 
Durchflussarmatur CCA250  inkl. Näherungsschalter

Bemerkung: Eine Anströmung von mindestens 30 l/h bis max. 120l/h an den Sensor ist erforderlich!

Bestell.Nr: CSOL-PA2WP1 71289771