Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur bidirektionalen Messung von Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit von ≥ 20 μS/cm. Mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- Schleichmengenunterdrückung

- Software für Rückflusskompensation

- Leerrohrerkennung durch MSÜ-Elektrode

- alle Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt

- Bezugselektrode

- Displaybedienung mittels Drucktasten oder von außen (Touch Control)

- Echte Zweileitertechnik

Option:

- Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand ab Werk im Gerät integriert

Bauform: 			Kompakt

Explosionsschutz:		ATEX II 2G Ex ia (Eigensicher)

ODER	ATEX II 3G Ex ic (Eigensicher)

ODER	Ex-frei

Messbereich: 			_____  m³/h

(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, DN15…DN200)								(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Baulänge:			gem. DVGW/ISO bis einschließlich DN200

Prozessanschluss: 		für Nennweiten DN15…DN200:

C-Stahl, Flansch EN1092-1 (DIN2501)

ODER	Rostfr. Stahl, Flansch EN1092-1 (DIN2501)

Nenndruck: 			PN10/PN16/PN25/PN40 (je nach Prozessanschluss)

Auskleidung: 			PTFE 	/ -40…130°C 	(DN15…DN200)

/Mediumstemperatur	ODER	PFA 	/ -20…150°C 	(DN25…DN200)

Elektroden: 			1.4435 / 316L

ODER	1.4435 / 316L Spitzelektroden

ODER	Alloy C-22

ODER	Alloy C-22 Spitzelektroden

ODER	Tantal

ODER	Platin

Gehäuse Messumformer: 	Alu-Druckguss, beschichtet

Schutzart Messumformer:	IP66/67

Schutzart Messaufnehmer: 	IP66/67

Anzeige: 		4-zeilige, beleuchtete LCD-Anzeige mit Bedienung von außen mittels Touch Control

ODER	4-zeilige LCD-Anzeige mit Drucktasten-Bedienung

Bedienung:	Über Display-Drucktasten

ODER	Über Display von außen mittels Touch Control

Geräteprüfung/-verifikation:	Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand ab Werk im Gerät integriert

Messabweichung: 		+/- 0,5% v.M.

ODER	+/- 0,5% v.M. rückführbar nach ISO/IEC17025

Messdynamik: 			über 1000:1

Ein-/Ausgang 1:   	0/4...20 mA Stromausgang mit HART-Kommunikation

ODER	Profibus PA

ODER	Foundation Fieldbus

Ein-/Ausgang 2:   	Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Hilfsenergie: 			Nicht notwendig, Speisung über Ausgang 1

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser

Typ: 				Promag P 200