- Digitale pH-Messelektrode mit kontaktloser digitaler Signalübertragung, Memosenstechnologie (Speicherung Sensorkenndaten im Elektrodenkopf), 
ausgeführt als Kombi-Elektrode mit integriertem Temperaturfühler und Teflondiaphragma, eingebaut in PPS-Adapter

mechanischer Anschluss: 	NPT 3/4"-Gewinde aus PPS

Schaftwerkstoff: 		PPS

Bezugssystem: 			Ag/AgCl Festkörperelektrolyt

Diaphragmawerkstoff: 		PTFE

Temperaturbereich: 		-0°C...110°C

Druckbelastbarkeit: 		10 bar bis 80°C, 3,5 bar bis 110°C

Messbereich: 			0...14 pH

Zulassung:			Ex-freier-Bereich

Elekt. Anschluss: 		digitale, kontaktlose induktive Signalübertragung

Funktionalität	Memosenstechnologie
Heartbeat – Diagnose, Verifikation, Monitoring

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CPF 81D

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer