Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase, kompakte Bauform, zur kontinuierlichen Erfassung des (Norm-)Volumenfluss sowie optional Gasanalyse, Druck und Temperatur

Ultraschall-Durchfluss-Messsystem nach dem Laufzeitverfahren

- Inline-Messung von Volumenfluss, Druck, Temperatur

- beliebig definierbare Gasgemische für anspruchsvolle Messaufgaben

- Messung von feuchten oder nassen Gasen, kondensatunempfindliches Sensordesign

- Genaue, zuverlässige Gasdurchflussmessung unter wechselnden Prozessbedingungen

- alle Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt

- Bedienung

– Über die Vor-Ort-Anzeige mit Displaybedienung von außen

– Über Webbrowser durch im Gerät integrierten Webserver (RJ45 Ethernet Schnittstelle)

– Über Bedientools wie z.B. “FieldCare” oder „DeviceCare“ von Endress+Hauser

– Über ein HART-Handbediengerät

- Displaybedienung von außen (Touch Control)

Option:

- Integrierte erweiterte Gasanalyse zur Berechnung vieler weiterer Prozessgrößen wie z.B. Energiefluss oder Methangehalt

- Zulassung DGRL/PED

- Integriertes WLAN-Modul für Wireless-Bedienung mittels Laptop, Tablet oder Smartphone

- Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand ab Werk im Gerät integriert

Bauform: 			Kompakt

Explosionsschutz:		ATEX II 2GD

ODER	ATEX II 3GD

ODER	Ex-frei

Messbereich: 			_____ Nm³/h

(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, DN25…DN300)								(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Prozessanschluss: 		Flansch EN1092-1-B1

Nenndruck: 			je nach Prozessanschluss

Gehäuse Messumformer: 	Alu-Druckguss, beschichtet

Schutzart Messumformer: 	IP66/67

Schutzart Messaufnehmer:	IP66/67

Anzeige: 			4-zeilige, 3 Bedientasten, beleuchtete LCD-Anzeige

- Momentanwerte

- Summenzähler

- Statusgrößen

Bedienung:	Über Webbrowser durch im Gerät integrierten Webserver mittels RJ45 Ethernet Schnittstelle

Über Display von außen mittels Touch Control

Optional: Im Messgerät integriertes WLAN-Modul für Wireless-Bedienung mittels Laptop, Tablet oder Smartphone

Geräteprüfung:	Optional: Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand im Gerät integriert

Messabweichung: 		Volumenfluss ±1,0% v.M. zwischen 3…40 m/s

ODER 	Volumenfluss ±0,5% v.M. zwischen 3…40 m/s

Ein-/Ausgang 1:   		0/4...20 mA Stromausgang mit HART-Kommunikation (aktiv/ passiv)

ODER	Modbus RS485

Ein-/Ausgang 2:   	Konfigurierbares I/O, nutzbar als: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Statuseingang, 4…20 mA Stromausgang, 4…20 mA Stromeingang

ODER	Relais

Ein-/Ausgang 3:   	Konfigurierbares I/O, nutzbar als: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Statuseingang, 4…20 mA Stromausgang, 4…20 mA Stromeingang

ODER	Relais

Hilfsenergie: 			24 V DC

ODER	230 V AC

Zubehör:			Optional: Wetterschutzhaube

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser Prosonic Flow G 300