Bromsensor – Sensor zur Bestimmung von freiem wirksamen Brom in wässrigen Lösungen nach membranbedeckten amperometrischem Messprinzip für folgende Anwendungen:

- Überwachung von Meerwasser, Prozesswasser, Kühlwasser und Schwimmbadwasser

- Überwachung und Vermeidung von Biofilm und Pathogenen Wachstum

Merkmale:

- Schnelle Ansprechzeiten (t90 < 25 s) bietet akkurate Prozessüberwachung und ermöglicht eine prompte Reaktion auf Prozessänderungen sowie eine effiziente Prozesssteuerung

- Schnelle Inbetriebnahme durch vorkalibrierte Sensoren

- Wartungsarmer amperometrischer Sensor reduziert Betriebskosten

- Erhöhte Datensicherheit durch Speicherung von Sensordaten im Sensorkopf und digitale Datenübertragung.

- Vorausschauende Wartung durch Aufzeichnung von Sensorbelastungsdaten und Elektrolytverbrauchszähler

- Temperatursensor 10k NTC integriert

Bauform: 					Kompaktsensor

Werkstoffe:

- Sensorschaft: 					POM

- Membran:					PET

- Membrankappe:				PVDF

- Schutzkappe:		Behälter: PC Makrolon (Polycarbonat) 
Dichtung: Kraiburg TPE TM5MED

- Dichtungsring: 	FKM

- Deckel:	PC Makrolon (Polycarbonat)

- Anode: 					Silber-/Silberchlorid

- Kathode: 					Gold

Messbereiche:
CCS55E					0…5mg/l HOBr
						0…20mg/l HOBr
						0…200mg/l HOBr

Mindestanströmgeschwindigkeit: 		15 cm/s

Mindestdurchfluss für Armatur CYA27:		5 l/h bzw. 30 l/h

max. zulässiger Druck: 				2 bar (abs)

Temperaturbereich: 				+0°C...55°C

Schutzart: 					IP 68

Anschluss: 					induktiver, digitaler Steckkopf

Zubehör: 	2 St. Membrankappen, 50 ml Elektrolyt, Dichtungsset

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				CCS55E

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Bromsensor

- Ggf. pH Sensor zur Kompensation

- Kabel

- Armatur

- Messumformer