Chlordioxid – Messzelle zur Bestimmung von Chlordioxid in wässrigen Lösungen nach membranbedecktem amperometrischem Messprinzip für folgende Anwendungen:

- Überwachung von Trinkwasser, Kühlwasser und Lebensmittelsicherheit

- Überwachung und Vermeidung von Biofilm und Pathogenen Wachstum

Merkmale:

- Schnelle Ansprechzeiten (t90 < 25 s) bietet akkurate Prozessüberwachung und ermöglicht eine prompte Reaktion auf Prozessänderungen sowie eine effiziente Prozesssteuerung

- Schnelle Inbetriebnahme durch vorkalibrierte digitale Sensoren

- Strömungsunabhängig im Bereich über 5 l/h

- Erhöhte Datensicherheit durch Speicherung von Sensordaten im Sensorkopf und digitale Datenübertragung

- Vorausschauende Wartung durch Aufzeichnung von Sensorbelastungsdaten und Elektrolytverbrauchszähler

- Temperatursensor 10k NTC integriert

Bauform: 					Kompaktsensor

Werkstoffe:

- Sensorschaft: 					POM

- Membran:					PVDF

- Membrankappe:				PVDF

- Schutzkappe:		Behälter: PC Makrolon (Polycarbonat) 
Dichtung: Kraiburg TPETM5MED

- Dichtungsring: 	FKM

- Deckel:	PC Makrolon (Polycarbonat)

- Anode: 					Silber-/Silberchlorid

- Kathode: 					Gold

Messbereiche:
CCS50E					0…5mg/l ClO2
						0…20mg/l ClO2
						0…200mg/l ClO2

Mindestanströmgeschwindigkeit: 		15 cm/s

Mindestdurchfluss für Armatur CYA27:		5 l/h bzw. 30 l/h

max. zulässiger Druck: 				2 bar (abs)

Temperaturbereich: 				+0°C...55°C

Schutzart: 					IP 68

Anschluss: 					induktiver, digitaler Steckkopf

Zubehör: 	2 St. Membrankappen, 50 ml Elektrolyt, Dichtungsset

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				CCS50E

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer