- Digitale Redox-Messelektrode mit kontaktloser digitaler Signalübertragung, Memosenstechnologie (Speicherung Sensorkenndaten im Elektrodenkopf), ausgeführt als Kombi-Elektrode mit integriertem Temperaturfühler, mit Platinfläche Messelektrode und Bezugselektrode mit Keramikdiaphragma

mechanischer Anschluss: 	PG 13,5 Gewinde

Schaftwerkstoff: 		Glas

Bezugssystem:			Ag/AgCl

Festkörperelektrolyt

Einsatzbereich:			-1500…+1500 mV

Diaphragmawerkstoff:		Keramik

Temperaturbereich:		-15°C…130°C

Druckbelastbarkeit:		10 bar

Elektr. Anschluss:                      digitale kontaktlose (induktive) Signalübertragung

Schaftlänge:			120 mm

Fabr.:				Endress + Hauser

Funktionalität:	Memosenstechnologie
Heartbeat – Diagnose, Verifikation, Monitoring

Typ:				CPS 72D

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer