- Digitale Redox-Messelektrode mit kontaktloser, digitaler Signalübertragung, 		Memosenstechnologie (Speicherung Sensorkenndaten im Elektrodenkopf), ausgeführt 	als Kombi-Elektrode mit integriertem Temperaturfühler und Teflondiaphragma, 	eingebaut in PPS-Adapter.

mechanischer Anschluss: 	NPT 3/4"-Gewinde aus PPS

Schaftwerkstoffe:		PPS

Bezugssystem:          		Ag/AgCl Festkörperelektrolyt

Diaphragmawerkstoff:   		PTFE

Temperaturbereich:     		0°C...110 °C

Druckbelastbarkeit:	    	10 bar bei 80 ºC, 3,5 bar bei 110 ºC

Messbereich:            		-1500...+1500 mV

Elekt. Anschluss:       		digitale kontaktlose (induktive) Signalübertagung

# Schaftlänge:			120 mm

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CPF 82 D

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer