Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Differenzdruckmessumformer mit vollverschweißtem Metallsensor zur Differenzdruckmessung in Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten

- Inbetriebnahme-Assistent mit frei einstellbarem Messbereich ohne Druckvorgabe via Display, Bluetooth® oder DTM

- Drahtlose Kommunikation und Bedienung via Bluetooth®

- Hohe Prozessverfügbarkeit durch hohe Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit

- Minimierte Gerätevielfalt mit damit verbundener Kostenreduzierung durch Messbereiche von <1 mbar bis 44 bar Differenzdruck

- Vielseitig einsetzbar durch weltweite Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

- Grafische Anzeige mit optischen Bedientasten durch das Sichtfenster

- HistoROM-Speicherkonzept zum schnellstmöglichen Elektroniktausch dank automatischem Datenspeichermanagement

- Optional: integrierte Funktion zur Verifikation des Messgeräts im eingebauten Zustand

- Optional: vielfältiges Zubehör

Bauform:			Kompaktgerät mit integriertem Messumformer

Messprinzip:			Differenzdruck

(Relativ)

(Absolut)

Messbereich: 			10mbar/1kPa/0,15psi, Überlast: 1bar/100kPa/14,5psi

30mbar/3kPa/0,45psi, Überlast: 1bar/100kPa/14,5psi

100mbar/10kPa/1,5psi, Überlast: 420bar/42MPa/6300psi

500mbar/50kPa/7,5psi, Überlast: 420bar/42MPa/6300psi

3bar/300kPa/45psi, Überlast: 420bar/42MPa/6300psi

16bar/1,6MPa/240psi, Überlast: 420bar/42MPa/6300psi						40bar/4MPa/600psi, Überlast: 420bar/42MPa/6300psi

(160bar/16MPa/2400psi abs./rel., Überlast: 240bar/24MPa/3600psi)

(250bar/25MPa/3750psi abs./rel., Überlast: 375bar/37,5MPa/5625psi)

Prozessanschluss: 		NPT1/4-18 IEC61518

(Coplanar)

(RC1/4)

Ausgang: 			4…20mA HART

Zulassungen: 			Ex-freier Bereich

NSF61 Trinkwasserzulassung

KTW Trinkwasserzulassung

(ATEX/IEC)

(CSA)

(EAC)

(NEPSI)

(INMETRO)

(JPN)

(KC)

Referenzgenauigkeit: 		0,05% der kalibrierten Messspanne / optional bis zu 0,035%

Werkstoffe

- Prozessanschluss:		316L

(AlloyC)

- Messzelle:			AISI 316L (1.4435)

(Gold)
(AlloyC)

(Monel)

(Tantal)

- Dichtung: 			FKM Viton

(EPDM)

(PTFE)

(FFKM)

- Gehäuse:			Aluminium

Medientemperatur: 		-40…+85°C

Versorgungsspannung:		10,5…35V DC

Elektrischer Anschluss:	Verschraubung M20 IP66/68

(Gewinde M20 IP66/68)
(Gewinde G1/2 IP66/68)

(Gewinde NPT1/2 IP66/68)

(Stecker M12 IP66/67)

(Stecker Han7D IP65)

Anzeige:	optionale grafische Anzeige inkl. 3 optische Bedientasten

(Segmentanzeige ohne Tasten)

(Ohne)

Bedienung:	Über Display von außen mittels optischer Bedientasten

Über Bluetooth

Über DTM (Fieldcare/Devicecare)

Geräteprüfung (optional)	Funktion zur Verifikation des Messgeräts im eingebauten Zustand

Zubehör (optional)	3-fach Ventilblock 316L (optional direkt vormontiert)

5-fach Ventilblock 316L (optional direkt vormontiert)

(Montagehalter Wand/Rohr für Transmitter)

(Montagehalter Wand/Rohr für 3/5-fach Ventilblock)

(Wetterschutzhaube 316L)

(Wetterschutzhaube Kunststoff)

(Ovalflansch)

z.B. Fabrikat:			Endress+Hauser

Typ:				Deltabar PMD75B