Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Druckmessumformer mit vollverschweißtem Metallsensor zur Absolut- und Relativdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten

- Kompakte Konstruktion und anpassbarer Messbereich für einfache und zeitsparende Installation und Inbetriebnahme

- Hohe Prozesssicherheit durch hohe Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit mit Messbereichen zwischen 400mbar bis 400bar

- Vielseitig einsetzbar durch weltweite Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

| Bauform: | Kompaktgerät mit integriertem Messumformer |
| --- | --- |
| Messprinzip: | Relativ (Absolut) |
| Messbereich: | 400mbar/40kPa/6psi relativ, Überlast: 1,6bar/160kPa/24psi 1bar/100kPa/15psi relativ, Überlast: 4bar/400kPa/60psi 2bar/200kPa/30psi relativ, Überlast: 10bar/1MPa/150psi 4bar/400kPa/60psi relativ, Überlast: 16bar/1,6MPa/240psi 6bar/600kPa/90psi relativ, Überlast: 24bar/2,4MPa/360psi 10bar/1MPa/150psi relativ, Überlast: 40bar/4MPa/600psi 16bar/1,6MPa/240psi relativ, Überlast: 64bar/6,4MPa/960psi 25bar/2,5MPa/375psi relativ, Überlast: 100bar/10MPa/1500psi 40bar/4MPa/600psi relativ, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi 100bar/10MPa/1500psi relativ, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi 400bar/40MPa/6000psi relativ, Überlast: 600bar/60MPa/9000psi 400mbar/40kPa/6psi absolut, Überlast: 1,6bar/160kPa/24psi 1bar/100kPa/15psi absolut, Überlast: 4bar/400kPa/60psi 2bar/200kPa/30psi absolut, Überlast: 10bar/1MPa/150psi 4bar/400kPa/60psi absolut, Überlast: 16bar/1,6MPa/240psi 10bar/1MPa/150psi absolut, Überlast: 40bar/4MPa/600psi 40bar/4MPa/600psi absolut, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi 100bar/10MPa/1500psi absolut, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi 400bar/40MPa/6000psi absolut, Überlast: 600bar/60MPa/9000psi |
| Prozessanschluss: | Gewinde G ½“ (Gewinde G ½“ frontbündig) (Gewinde G ½“ mit 11,4mm Bohrung) (Gewinde G ¼“) (Gewinde G ¼“ innenliegend) (Gewinde MNPT ½“ mit 11,4mm Bohrung) (Gewinde MNPT ¼“ mit 3mm Bohrung) |
| Ausgang: | 4…20mA, 2 Leiter |
| Zulassung: | Ex-freier Bereich (ATEX) (IEC) (CSA) (FM) (EAC) (NEPSI) |
| Referenzgenauigkeit: | 0,3% der kalibrierten Messspanne |
| Werkstoffe |  |
| - Prozessanschluss: | 316L |
| - Messzelle: | AISI 316L (1.4435) |
| - Gehäuse: | 316L |
| Medientemperatur: | -40…+100°C |
| Versorgungsspannung: | 10…30V DC |
| Elektrischer Anschluss: | Ventilstecker M16 o. NPT 1/2 IP65 (Stecker M12 IP65/67) (Kabel 5-25mm, IP66/68) |
| Anzeige: | optional Aufsteckanzeige PHX20 IP65 (nur in Kombination mit Ventilstecker ISO4400 M16) |
| z.B. Fabrikat: | Endress+Hauser |
| Typ: | Cerabar PMP21 |