1	Kompakt-Ultraschall-Füllstandmessumformer mit folgender Ausrüstung:

- einfache Messstellendokumentation aller Gerätedaten im pdf-Format über FieldCare Device Setup

- menügeführte Klartextbedienung mit optionalem, 4-zeiligem Vor-Ort-Display VU331

- Hüllkurvendarstellung auf optionalem Vor-Ort-Display VU331

- fernbedienbar über HART-Kommunikation

- Linearisierung (Höhe/Volumen) für beliebige Behälterformen mit max. 32 Stützpunkten

- frei einstellbarer Messbereich

- integrierter Temperatursensor zur automatischen Korrektur der Schalllaufzeit

- ausrichtbares Aluminiumgehäuse IP66/68

- incl. Befestigungsmutter 1 ½“, EPDM-Prozessdichtung und Kabelverschraubung bei M20x1,5

- 2-Draht Speisung

- 10,5 VDC Speisung (4-Draht-Option) - Batterie-/Solartauglich

- kostenlos mitgeliefertes PC-Bedienprogramm "FieldCare Device Setup" für komfortable Bedienung, Diagnose, Messstellendokumentation

- hohe chemische Beständigkeit bei aggressiven Medien

optional

- Vor-Ort-Display VU331

- abgesetzte Anzeige und Bedienung (20m)

- digitale Kommunikation Profibus PA oder Foundation Fieldbus (FF)

- Zertifikate	ATEX II 1/2G und 2G; EEx ia II C T6

ATEX II 1/2G und 2G; EEx d (ia) II C T6 für Zone 1 bzw. Zone 0/1

Befestigung:			Gewinde G 1 ½“

Werkstoff:			Schallwandler: PVDF (EPDM), Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet

Temperatur:			-40...+80°C (Prozess o. Umgebung)

Prozessdruck:			0,7 ... 3bar abs.

Versorgung: 			2-Draht:14-36V DC; 4-Draht:10.5-32V DC, 90-253V AC

Messbereich:			0,25 ... 5 m

Schutzart:			IP66/68 (Sensor u. Gehäuse)

Ausgang:			analog 4...20 mA füllstandsproportional, HART-Kommunikation

Genauigkeit:	 2mm bzw.  0.2% (größere Wert) bezogen auf eingestellten Messbereich

Auflösung:			1 mm

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				FMU 40